Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

- PROIECT-

Calculatorul de buzunar

Autor :

Mates Bogdan 30215

Indrumator:

Prof. Mihai Timar

Calculator de buzunar

Proiectul este implementat in totalitate in limbaj VHDL. Testarea si functionalitatea acestuia sunt prezentate cu ajutorului simulatorului Active-HDL si incarcate pe placuta FPGA . Proiectul isi propune implementarea operatiilor de adunare, scadere, inmultire, impartire cu numere pe 4 biti sub forma unui calculator de buzunar. Acesta inglobeaza cate un modul responsabil cu operatiile precedent specificate care sunt comandate de un modul UAL.

DIAGRAMA BLOCK

Cei doi operanzi pe 4 biti sunt A si B, iar ei vor fi introdusi in binar folosind butoanele de pe placuta.

SEL  reprezinta selectia operatiei:

00 pentru adunare

01 pentru scadere (in modul)

10 pentru inmultire

11 pentru impartire

Prezenta a patru operatii implica necesitatea folosirii a 2 biti pentru aceasta intrare.

Rezultatul operatiei este reprezentat de Y. Vom folosi 8 biti deoarece inmultirea a 2 numere de lungime 4 biti implica un rezultat pe maxim 8 biti.

Astfel proiectul se imparte in 5  componente, 4 dintre ele reprezentand fiecare cate o operatie, iar ultima o reprezinta un multiplexor care va face selectia dintre rezultate si il va afisa pe cel necesar.

COMPONENTE

- Adunarea

- operatia reprezinta adunare dintre 2 numere pe patru biti. Aceasta se realizeaza cu ajutorul unui FULL ADDER simbolizat prin semnul “+”.

Sintaxa componentei:

component adunare is

port (SEL: in std_logic_vector (1 downto 0);

a,b: in std_logic_vector (3 downto 0);

y: out std_logic_vector (7 downto 0));

end component;

architecture adding of adunare is

begin

process(SEL,a,b)

variable z: std_logic_vector(7 downto 0);

begin

if(SEL="00") then

z := "00000000";

z := z+a+b;

end if;

y <= z;

end process;

end architecture;

Diagrama block:

Exemplificare waveform:

Variabile:

- s-a folosit variabila Z pentru a face tranzitia de la 4 biti la 8 biti.

- Scaderea (in valoare absoluta)

- operatia reprezinta scaderea in valoare absoluta dintre 2 numere pe patru biti. Aceasta se realizeaza cu ajutorul unui FULL SUBTRACTOR simbolizat prin semnul “-”. Operatia se va face scazand numarul mai mic din numarul mai mare, indiferent de ordinea acestora, realizand practice modulul diferentei dintre cele 2 numere.

Sintaxa componentei:

component scadere is

port (SEL: in std_logic_vector (1 downto 0);

a,b: in std_logic_vector (3 downto 0);

y: out std_logic_vector (7 downto 0));

end component;

architecture substraction of scadere is

begin

process(SEL,a,b)

variable z: std_logic_vector(7 downto 0);

begin

if(SEL="01") then

z := "00000000";

if(a<=b)	then

z(3 downto 0) := b-a;

else

z(3 downto 0) := a-b;

end if;

end if;

y <= z;

end process;

end architecture;

Diagrama block:

Exemplificare waveform:

Variabile:

- s-a folosit variabila Z pentru a face tranzitia de la 4 biti la 8 biti.

- Inmultirea

- operatia reprezinta inmultirea dintre 2 numere pe patru biti. Aceasta operatie se realizeaza prin metoda adunarii repetate.

Sintaxa componentei:

component inmultire is

port (SEL: in std_logic_vector (1 downto 0);

a,b: in std_logic_vector (3 downto 0);

y: out std_logic_vector (7 downto 0));

end component;

architecture multiplication of inmultire is

begin

process(SEL,a,b)

variable s0,s1,s2,s3: std_logic_vector (7 downto 0);

begin

if(SEL="10") then

y <= "00000000"; s0 := "00000000"; s1 := "00000000"; s2 := "00000000"; s3 := "00000000";

s0(0) := b(0) and a(0); s0(1) := b(0) and a(1); s0(2) := b(0) and a(2); s0(3) := b(0) and a(3);

s1(1) := b(1) and a(0); s1(2) := b(1) and a(1); s1(3) := b(1) and a(2); s1(4) := b(1) and a(3);

s2(2) := b(2) and a(0); s2(3) := b(2) and a(1); s2(4) := b(2) and a(2); s2(5) := b(2) and a(3);

s3(3) := b(3) and a(0); s3(4) := b(3) and a(1); s3(5) := b(3) and a(2); s3(6) := b(3) and a(3);

y <= s0 + s1 + s2 + s3;

end if;

end process;

end architecture;

Exemplificare prin desen:

- Exemplu de inmultire pe 4 biti:

Exemplificare waveform:

Variabile utilizate:

- S-au folosit urmatoarele variabile: s0,s1,s2,s3;

Descrierea procesului:

- Abcd si 1234 reprezinta cele 2 numere scrise binar. Astfel in variabila s0 de tip std_logic_vector se vor memora in primele 4 pozitii , s0(0) … s0(3) inmultirea dintre cifra 4 a numarului 2 cu toate cifrele primului numar. In variabila s1 de tip std_logic_vector se vor memora in pozitiile 2,3,4,5 , s0(1) … s0(4) inmultirea dintre cifra 3 a numarului 2 cu toate cifrele primului numar.  In variabila s2 de tip std_logic_vector se vor memora in pozitiile 3,4,5,6 , s0(2) … s0(5) inmultirea dintre cifra 2 a numarului 2 cu toate cifrele primului numar.  In variabila s3 de tip std_logic_vector se vor memora in pozitiile 3,4,5,6 , s0(2) … s0(5) inmultirea dintre cifra 3 a numarului 1 cu toate cifrele primului numar.  Iar in final cei 4 vectori vor fi adunati pentru a rezulta inmultirea dintre cele 2 numere.

- Impartirea

- operatia reprezinta impartirea dintre 2 numere pe patru biti. Aceasta operatie se realizeaza prin metoda scaderii repetate. De remarcat faptul ca in cazul impartirii la 0 aceasta operatie nu este posibila iar in final toate ledurile vor fi aprinse in semn de eroare.

Sintaxa componentei:

component impartire is

port (SEL: in std_logic_vector (1 downto 0);

a,b: in std_logic_vector (3 downto 0);

y: out std_logic_vector (7 downto 0));

end component;

architecture division of impartire is

begin

process(SEL,a,b)

variable rest,cat: std_logic_vector (3 downto 0);

variable z: std_logic_vector (7 downto 0);

variable k:integer;

begin

if(SEL="11") then

if(b /= "0000") then

z:= "00000000";

cat := "0000";

rest := "0000";

z := z+a;

for k in 1 to 16 loop

if (z >= b) then

z := z-b;

cat := cat + '1';

end if;

end loop;

rest := z(3 downto 0);

y(7 downto 4) <= cat;

y(3 downto 0) <= rest;

else

y <="11111111";

end if;

if (a<b) then

y(7 downto 4) <= "0000";

y(3 downto 0) <= a;

end if;

end if;

end process;

end architecture;

Exemplficare waveform:

Descrierea procesului:

- pentru a realiza impartirea s-a utilizat metoda scaderii repetate. Aceasta scadere se realizeaza intr-o strcutura repetitive for, atat timp cat numarul impartit este mai mare sau egal cu numarul la care se imparte. Primele 3 leduri vor reprezenta restul impartirii in binar, ledul al 4- lea va reprezenta un spatiu intre partea intreaga si cea fractionara, urmand ca ultimele 4 leduri sa reprezinte catul in binar.

Variabile utilizate:

- S-au folosit urmatoarele variabile: rest,cat,z;

    - Multiplexorul

- s-a apelat la utilizarea unui multiplexor 4:1 care realizeaza selectarea output-ului corespunzator fiecarei operatii, in functie de selectia initiala.

Diagrama block:

Sintaxa componentei:

component multiplexor is

port ( SEL: in std_logic_vector (1 downto 0);

a,b,c,d: in std_logic_vector (7 downto 0);

y: out std_logic_vector (7 downto 0));

end component;

architecture multiplexer of multiplexor is

begin

process(SEL,a,b,c,d)

begin

case SEL is

when "00" => y <= a;

when "01" => y <= b;

when "10" => y <= c;

when "11" => y <= d;

when others =>

end case;

end process;

end architecture;

Descrierea procesului:

- s-a folosit un multiplexor de tip 4:1 cu selectie pe 2 biti intrucat avem 4 operatii, iar selectia necesara este pe 2 biti. Astfel in modul 00 multiplexorul va selecta rezultatul adunarii, in 01 rezultatul scaderii, in 10 inmultirea, iar in 11 impartirea.

Exemplficare waveform:

Variabile folosite:

- S-au folosit urmatoarele variabile: y1,y2,y3,y4. Aceste variabile reprezinta rezultatul operatiilor, urmand ca in functie de selectie sa fie afisat cel dorit.

Descrierea pinilor (family Spartan 3E)

Vectorul A: NET "a<0>"  LOC = "P11"  ; NET "a<1>"  LOC = "L3"  ; NET "a<2>"  LOC = "K3"; NET "a<3>"  LOC = "B4"  ;

Vectorul B: NET "b<0>"  LOC = "G3"  ; NET "b<1>"  LOC = "F3"  ; NET "b<2>"  LOC = "E2"  ;

NET "b<3>"  LOC = "N3"  ;

Selectia: NET "SEL<0>"  LOC = "A7"  ; NET "SEL<1>"  LOC = "M4"  ;

Vectorul Y: NET "y<0>"  LOC = "M5"  ; NET "y<1>"  LOC = "M11"  ; NET "y<2>"  LOC = "P7"  ; NET "y<3>"  LOC = "P6"  ; NET "y<4>"  LOC = "N5"  ; NET "y<5>"  LOC = "N4"  ; NET "y<6>"  LOC = "P4"  ; NET "y<7>" LOC = "G1"

Posibilitati de dezvoltare ulterioara

Posibilitatea de dezvoltare a calculatorului de buzunar este una vasta. Dimensiunea numerelor se poate mari la mai multi biti, iar numarul de functii poate fi de asemenea crescut. Proiectul ofera posibilitatea de a adauga oricat de multe functii, modificand doar dimensiunea selectiei si cea a multiplexorului.

Justificarea solutiei alese

Solutia aleasa reprezinta creare proiectului din componente elementare pentru a fi usor de inteles si de utilizat. Astfel pentru adunare si scadere s-au folosit unitatile elementare de baza a VHDL-ului pentru aceaste operatii, respective Full Adder si Full Subtractor. Pentru cele 2 operatii mai complicate am decis sa le impart deasemenea in operatii elementare (adunare si scadere). Astfel s-au evitat operatorii “*”,”/” care nu sunt sintetizabili pe placuta FPGA. Am apelat la adunari repetate pentru inmultire si scaderi repetate pentru impartire. Multiplexorul a fost ales pentru a realize selectia operatiei intr-un mod cat mai simplu.